## 개요·범위

R290(프로판) 냉매 적용 RAC 경쟁 모델 2종과 삼성 R32 베이스라인 1종의 스펙 비교 (근거 미확인)다. 대상은 Samsung AR12DXHAAWKN(베이스라인, R32), Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ(R290), Haier AS25PBBHRA(R290)이다. 능력대는 삼성·미쓰비시가 냉방 정격 3.5kW, 하이얼이 2.6kW로 하이얼만 한 단계 아래이므로 절대치 비교 시 유의한다. 값은 제조사 매뉴얼·서비스 매뉴얼·스펙시트·카탈로그에서 추출한 것만 사용했고, 미수집 항목은 “미확인”으로 남겼다.

## 스펙 비교 매트릭스

### identity

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 회사명 |  | 미확인 | Mitsubishi Electric | Haier |
| 실내기 모델명 |  | 미확인 | MSZ-RZ35VU | AS25PBBHRA |
| 실외기 모델명 |  | 미확인 | MUZ-RZ·VUHZ (상충) | 1U25YEBGRA |

### indoor_unit

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실내기 폭 | mm | 889mm | 998mm | 805mm |
| 실내기 높이 | mm | 299mm | 247mm (상충) | 292mm |
| 실내기 깊이 | mm | 215mm | 305mm (상충) | 200mm |
| 실내기 체적 | L | 미확인 | 미확인 | 미확인 |

### outdoor_unit

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실외기 폭 | mm | 미확인 | 800mm | 700mm |
| 실외기 높이 | mm | 미확인 | 285mm | 544mm |
| 실외기 깊이 | mm | 미확인 | 714mm | 245mm |
| 실외기 체적 | L | 미확인 | 미확인 | 미확인 |

### cooling

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 냉방 Pdesignc | kW | 미확인 | 미확인 | 2.6kW |
| 냉방 정격능력 | kW | 3.5kW | 3.5kW | 2.6kW |
| 냉방 능력범위 | kW | 미확인 | 1.0 - 4.2kW | 0,80-2,90kW |
| 냉방 소비전력 | kW | 1kW | 0.76kW | 804kW |
| EER |  | 미확인 | 4.6 | 3.23 |
| SEER |  | 8.5 | 9.6 | 6.8 |
| 냉방 에너지등급 |  | 미확인 | A+++ | A++ |

### heating

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 난방 Pdesignh | kW | 미확인 | 3.28kW | 2.1kW |
| 난방 정격능력 | kW | 4kW | 4kW | 2.8kW |
| 난방 능력범위 | kW | 미확인 | 1.1 – 7.0kW | 0,80-2,90kW |
| 난방 소비전력 | kW | 미확인 | 0.81kW | 754kW |
| COP |  | 미확인 | 3.45 (상충) | 3.71 |
| SCOP |  | 4.6 | 5.2 | 4.6 |
| 난방 에너지등급 |  | 미확인 | A+++ | A++ |

### refrigerant

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 냉매 종류 |  | R32 | R290 | R290 |
| 냉매 충전량 | kg | 0.62kg | 0.39kg | 310kg |
| GWP |  | 미확인 | 3 | 미확인 |

### piping

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 배관 최대길이 | m | 미확인 | 20m | 10m |
| 무추가충전 배관길이 | m | 미확인 | 7m (상충) | 10m |
| 추가 충전량 | g/m | 미확인 | 20g/m (상충) | 미확인 |
| 가스관 외경 | mm | 미확인 | 9.52mm | 9.52mm |
| 액관 외경 | mm | 미확인 | 6.35mm | 6.35mm |
| 최대 고저차 | m | 미확인 | 12m | 10m |

### application_area

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 적용면적 표준 | m2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 적용면적 최대 | m2 | 미확인 | 미확인 | 미확인 |

### compressor

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 압축기 모델 |  | 미확인 | SPB280FBYMT | 미확인 |
| 압축기 형식 |  | twin rotary | 미확인 | Rotary Inverter |
| 압축기 능력 | W | 미확인 | 5030W | 미확인 |
| 압축기 COP |  | 미확인 | 3.45 | 미확인 |
| 압축기 외경 | mm | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 압축기 제조사 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |

### accumulator

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 어큐뮬레이터 유무 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 어큐뮬레이터 용량 | cc | 미확인 | 미확인 | 미확인 |

### expansion

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 팽창장치(EEV/모세관) |  | 미확인 | LEV | 미확인 |

### sensors

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 센서 목록 |  | 미확인 | Room temperature thermistor (RT11), Indoor coil thermistor (RT12, RT13), Refrigerant sensor, i-see SENSOR (with i-see SENSOR motor MT) | 미확인 |

### oil

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 오일 종류 |  | 미확인 | PZ46M | 미확인 |
| 오일량 | kg | 미확인 | 0.3kg | 미확인 |

### fan_motor

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실내기 팬모터 |  | 미확인 | RC0J40-SA | 미확인 |
| 실외기 팬모터 |  | 미확인 | RC0J55-FA | 미확인 |

### sound

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 실내 소음(취침) | dB(A) | 17dB(A) | 19dB(A) | 미확인 |
| 실내 소음(강) | dB(A) | 39dB(A) | 42dB(A) | 37dB(A) |
| 실외 소음 | dB(A) | 45dB(A) | 46dB(A) | 48dB(A) |
| 실내 음향파워 | dB(A) | 미확인 | 59dB(A) | 56dB(A) |
| 실외 음향파워 | dB(A) | 미확인 | 61dB(A) | 62dB(A) |

### heat_exchanger

| 항목 | 단위 | Samsung AR12DXHAAWKN | Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ | Haier AS25PBBHRA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 증발기 관경 | mm | 미확인 | 5mm | 미확인 |
| 증발기 열×단×길이 |  | 미확인 | (2+1)R x (24+12)S x 785 mm | 미확인 |
| 증발기 패스 |  | 미확인 | 4by4 | 미확인 |
| 증발기 핀피치 | mm | 미확인 | 1.2mm | 미확인 |
| 응축기 관경 | mm | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 응축기 열×단×길이 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 응축기 패스 |  | 미확인 | 미확인 | 미확인 |
| 응축기 핀피치 | mm | 미확인 | 미확인 | 미확인 |

## 항목별 분석

### 냉방·난방 효율

동일 냉방 정격 3.5kW에서 삼성 소비전력 1kW 대 미쓰비시 0.76kW로 미쓰비시가 낮다. 계절효율은 삼성 SEER 8.5, 미쓰비시 SEER 9.6으로 미쓰비시가 앞서고 냉방 등급 A+++를 받는다. 하이얼은 정격 2.6kW로 급이 다르지만 SEER 6.8, EER 3.23, 등급 A++로 세 모델 중 가장 낮다. 미쓰비시 EER은 4.6이다.

난방도 같은 흐름이다. 삼성·미쓰비시 난방 정격 4kW 동급에서 SCOP는 삼성 4.6 대 미쓰비시 5.2로 미쓰비시 우위이며 난방 등급 A+++이다. 하이얼은 난방 정격 2.8kW, SCOP 4.6으로 삼성과 동률이고 등급은 A++이다. 미쓰비시 난방 소비전력은 0.81kW, Pdesignh 3.28kW, 능력범위 1.1–7.0kW로 저부하부터 고부하까지 폭이 넓다. 하이얼 COP 3.71이 미쓰비시 COP 3.45보다 높게 표기되나 미쓰비시 값은 문서 간 상충 상태이고 능력대가 달라 직접 비교는 유보한다. 하이얼의 냉방 804kW·난방 754kW 소비전력 표기는 단위 오기로 보이며 W 기준으로 읽어야 한다.

### 냉매

미쓰비시·하이얼 모두 R290이고 삼성만 R32다. 미쓰비시는 GWP 3으로 규제 대응 여지가 크다. 충전량은 삼성 R32 0.62kg 대 미쓰비시 R290 0.39kg으로, 동일 3.5kW급에서 R290이 약 37% 적다. R290은 체적냉동능력과 잠열이 커 동일 능력에서 충전량이 줄어드는 특성이 그대로 나타난 결과로 해석된 (근거 미확인)다. 하이얼 충전량 310kg 표기는 단위 오기이며 g 기준으로 읽어야 타당하다. 삼성·하이얼 GWP는 미확인이다.

### 압축기

삼성은 twin rotary, 하이얼은 Rotary Inverter로 형식만 확인되고 모델·능력·COP는 양사 모두 미확인이다. 미쓰비시만 압축기 모델 SPB280FBYMT, 능력 5030W, 압축기 COP 3.45, 오일 PZ46M 0.3kg까지 공개돼 있어 부품 수준 분석이 가능하다. 삼성은 압축기 능력·제조사·외경이 전부 미확인이라 미쓰비시 5030W와의 정량 대비가 불가하다. 팽창장치는 미쓰비시 LEV만 확인되고, 어큐뮬레이터는 3사 모두 미확인이다.

### 열교환기

미쓰비시 증발기만 제원이 있다. 관경 5mm, (2+1)R x (24+12)S x 785 mm, 4by4 패스, 핀피치 1.2mm로 세관·다열 구성이다. 삼성·하이얼은 증발기·응축기 제원 전부 미확인이며, 미쓰비시도 응축기 제원은 미확인이라 실외 열교환기 3사 비교는 불가능하다. (근거 미확인)

### 소음

실내 저소음은 삼성이 취침 17dB(A)로 미쓰비시 19dB(A)보다 2dB 낮아 우위다. 실내 강풍은 하이얼 37dB(A) < 삼성 39dB(A) < 미쓰비시 42dB(A) 순이나 하이얼은 능력이 한 급 낮은 점을 감안해야 한다. 실외 소음은 삼성 45dB(A), 미쓰비시 46dB(A), 하이얼 48dB(A)로 삼성이 가장 낮다. 음향파워는 실내 미쓰비시 59dB(A) 대 하이얼 56dB(A), 실외 미쓰비시 61dB(A) 대 하이얼 62dB(A)이고 삼성은 미확인이다.

### 설치성

배관 자유도는 미쓰비시가 최대길이 20m, 최대 고저차 12m로 하이얼 10m·10m의 두 배 수준이다. 무추가충전 길이는 하이얼 10m가 미쓰비시 7m보다 길지만 미쓰비시는 초과분 20g/m 추가 충전으로 확장 가능하고, 해당 두 값은 문서 간 상충 상태다. 배관경은 가스관 9.52mm, 액관 6.35mm로 양사 동일해 기존 배관 호환성 측면 차이는 없다. 실내기는 하이얼이 805×292×200mm로 가장 작고, 미쓰비시는 폭 998mm로 가장 넓다. 삼성은 889×299×215mm로 중간이며, 미쓰비시 실내기 높이 247mm·깊이 305mm는 상충 값이라 검증이 필요하다. 실외기는 미쓰비시 800×285×714mm가 저상 가로형, 하이얼 700×544×245mm가 슬림 세로형이고 삼성 실외기 치수는 미확인이다.

## 신기술 메커니즘·효과

수집된 기술노트 없음

## 미확인 항목

- Samsung AR12DXHAAWKN: 회사명, 실내기 모델명, 실외기 모델명, 실외기 폭·높이·깊이·체적, 실내기 체적, 냉방 Pdesignc, 냉방 능력범위, EER, 냉방 에너지등급, 난방 Pdesignh, 난방 능력범위, 난방 소비전력, COP, 난방 에너지등급, GWP, 배관 최대길이, 무추가충전 배관길이, 추가 충전량, 가스관 외경, 액관 외경, 최대 고저차, 적용면적 표준·최대, 압축기 모델·능력·COP·외경·제조사, 어큐뮬레이터 유무·용량, 팽창장치, 센서 목록, 오일 종류·오일량, 실내기·실외기 팬모터, 실내·실외 음향파워, 증발기 관경·열×단×길이·패스·핀피치, 응축기 관경·열×단×길이·패스·핀피치 (근거 미확인)

- Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ: 실내기 체적, 실외기 체적, 냉방 Pdesignc, 적용면적 표준·최대, 압축기 형식·외경·제조사, 어큐뮬레이터 유무·용량, 응축기 관경·열×단×길이·패스·핀피치 (근거 미확인)

- Haier AS25PBBHRA: 실내기 체적, 실외기 체적, GWP, 추가 충전량, 적용면적 표준·최대, 압축기 모델·능력·COP·외경·제조사, 어큐뮬레이터 유무·용량, 팽창장치, 센서 목록, 오일 종류·오일량, 실내기·실외기 팬모터, 실내 소음(취침), 증발기 관경·열×단×길이·패스·핀피치, 응축기 관경·열×단×길이·패스·핀피치 (근거 미확인)

## 삼성 대비 경쟁력 요약

미쓰비시 우위 — 동급 3.5kW에서 SEER 9.6 대 8.5, SCOP 5.2 대 4.6, 냉방 소비전력 0.76kW 대 1kW로 효율 전 항목 앞선다. GWP 3 냉매에 충전량 0.39kg으로 삼성 0.62kg보다 적고, 배관 20m·고저차 12m로 설치 자유도도 높다. 공개 제원 깊이(압축기 SPB280FBYMT 5030W, LEV, 증발기 5mm 관경)도 삼성 대비 크게 앞서 벤치마킹 난도가 낮다.

삼성 우위 — 소음. 취침 17dB(A), 실외 45dB(A)로 3사 최저다. 미쓰비시 대비 취침 2dB, 실외 1dB 앞선다. 실내기 폭도 889mm로 미쓰비시 998mm보다 좁아 설치 제약이 덜하다.

하이얼 위치 — 2.6kW급으로 급이 다르나 동급 환산 없이도 SEER 6.8, 등급 A++, SCOP 4.6으로 삼성 R32 베이스라인을 넘지 못한다. 실내 강풍 37dB(A)와 컴팩트 실내기 805mm 폭이 강점이나, 배관 10m·고저차 10m로 설치 자유도는 가장 낮다.

정리 — R290 전환 자체가 곧 성능 우위는 아니다(하이얼이 반례) (근거 미확인). 미쓰비시는 R290 + 세관 열교환기 + LEV 조합으로 효율을 끌어올렸고, 삼성 대응 축은 효율 격차 축소와 기존 저소음 우위 유지 두 갈래다.

## 근거·출처

Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 종류 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 종류 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Haier AS25PBBHRA — 냉매 종류 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 정격능력 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Haier AS25PBBHRA — 냉방 정격능력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 정격능력 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 소비전력 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 소비전력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Samsung AR12DXHAAWKN — SEER — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SEER — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 에너지등급 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Haier AS25PBBHRA — 냉방 정격능력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — SEER — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — EER — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 냉방 에너지등급 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — EER — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Samsung AR12DXHAAWKN — 난방 정격능력 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Samsung AR12DXHAAWKN — SCOP — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 에너지등급 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 난방 정격능력 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 난방 에너지등급 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 소비전력 — service_manual p.13 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=13)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 Pdesignh — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 난방 능력범위 — service_manual p.13 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=13)

Haier AS25PBBHRA — COP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — COP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 냉방 소비전력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 난방 소비전력 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 종류 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Haier AS25PBBHRA — 냉매 종류 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 종류 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — GWP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 충전량 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 충전량 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Haier AS25PBBHRA — 냉매 충전량 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 압축기 형식 — manual

Haier AS25PBBHRA — 압축기 형식 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 모델 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 능력 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 COP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 오일 종류 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 오일량 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 능력 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 팽창장치(EEV/모세관) — service_manual p.44 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=44)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 관경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 열×단×길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 패스 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 핀피치 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 실내 소음(취침) — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내 소음(취침) — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 실내 소음(강) — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 실내 소음(강) — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내 소음(강) — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 실외 소음 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외 소음 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 실외 소음 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내 음향파워 — spec_sheet p.1 (http://localhost:8000/documents/3/file#page=1)

Haier AS25PBBHRA — 실내 음향파워 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외 음향파워 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 실외 음향파워 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 배관 최대길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 최대 고저차 — service_manual p.21 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=21)

Haier AS25PBBHRA — 배관 최대길이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 최대 고저차 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 무추가충전 배관길이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 무추가충전 배관길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 추가 충전량 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 가스관 외경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 가스관 외경 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 액관 외경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 액관 외경 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 실내기 폭 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 실내기 높이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 실내기 깊이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 폭 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 폭 — manual

Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 높이 — manual

Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 깊이 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 높이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 깊이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외기 폭 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외기 높이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외기 깊이 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Haier AS25PBBHRA — 실외기 폭 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 실외기 높이 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 실외기 깊이 — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 정격능력 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 정격능력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SEER — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Samsung AR12DXHAAWKN — SEER — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/12/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — SCOP — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉방 소비전력 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Samsung AR12DXHAAWKN — 냉방 소비전력 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — GWP — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/10/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 충전량 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Samsung AR12DXHAAWKN — 냉매 충전량 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 배관 최대길이 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 최대 고저차 — service_manual p.21 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=21)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 모델 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 압축기 능력 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 팽창장치(EEV/모세관) — service_manual p.44 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=44)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 관경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 실내 소음(취침) — manual

Samsung AR12DXHAAWKN — 실외 소음 — manual

Samsung AR12DXHAAWKN — 실내 소음(취침) — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내 소음(취침) — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 실외 소음 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실외 소음 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — 실내기 폭 — manual

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 실내기 폭 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Haier AS25PBBHRA — 냉방 정격능력 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — SEER — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 냉방 에너지등급 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — SCOP — spec_sheet p.2 (http://localhost:8000/documents/20/file#page=2)

Samsung AR12DXHAAWKN — SEER — manual

Samsung AR12DXHAAWKN — SCOP — manual

Haier AS25PBBHRA — 실내 소음(강) — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 실내기 폭 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 배관 최대길이 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Haier AS25PBBHRA — 최대 고저차 — catalogue p.2 (http://localhost:8000/documents/16/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 냉매 종류 — service_manual p.1 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=1)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 증발기 관경 — service_manual p.2 (http://localhost:8000/documents/1/file#page=2)

Mitsubishi Electric MSZ-RZ35VUHZ — 팽창장치(EEV/모세관) — service_manual p.44 (http://localhost:8000/documents/11/file#page=44)